ניתוח אמינות

לפי MIL-STD-217F Notice 2

פרויקט:

מספר מסמך: REL-001

הוכן על ידי:

גרסה: A

תאריך: 18/06/2026

# 0  תוכן עניינים

סעיף 1  –  מבוא

סעיף 2  –  שיטת החישוב

סעיף 3  –  הנחות וגבולות

סעיף 4  –  סימוכין ותקנים

סעיף 5  –  תוצאות – טבלת קצבי כשל

סעיף 6  –  MTBF כולל ומסקנות

# 1  מבוא

מסמך זה מציג ניתוח אמינות של המעגל האלקטרוני בהתאם לתקן MIL-STD-217F Notice 2 – Reliability Prediction of Electronic Equipment. ניתוח האמינות מאפשר הערכה כמותית של קצב הכשל הצפוי של המערכת ואת זמן הפעולה הממוצע עד לכשל (MTBF). הניתוח מבוסס על BOM (Bill of Materials) שסופק, ועל תנאי הסביבה והפעלה שהוגדרו על ידי המשתמש.

# 2  שיטת החישוב

2.1  מודל החישוב

התקן MIL-STD-217F Notice 2 מגדיר מודלים של קצב כשל עבור סוגי רכיבים שונים. קצב הכשל המחושב λ_p (ביחידות כשלים ל-10⁶ שעות) מחושב על פי הנוסחה הכללית:

λ_p = λ_b × π_T × π_Q × π_E × [גורמים נוספים]

• λ_b – קצב הכשל הבסיסי – ספציפי לסוג הרכיב

• π_T – גורם טמפרטורה – מבוסס על נוסחת Arrhenius עם אנרגיית הפעלה Ea

• π_Q – גורם איכות – נגזר מרמת הסמכת הרכיב

• π_E – גורם סביבה – מביא בחשבון עומסים מכניים ואקלימיים

• π_R/π_CV/... – גורמי עצמה/קיבול/עקה – ספציפיים לסוג הרכיב

2.2  מודלים לפי סוג רכיב

• מעגלים משולבים (IC): סעיף 5.1 – C₁×π_T + C₂×π_E) × π_Q × π_L

• טרנזיסטורים: סעיף 6   – λ_b × π_T × π_A × π_S × π_Q × π_E

• דיודות: סעיף 7   – λ_b × π_T × π_S × π_C × π_Q × π_E

• נגדים (Film): סעיף 9   – λ_b × π_T × π_R × π_Q × π_E

• קבלים (Ceramic/Elect.): סעיף 10  – λ_b × π_CV × π_T × π_Q × π_E

• סלילים / שנאים: סעיף 11  – λ_b × π_T × π_Q × π_E

• מחברים (Connectors): סעיף 15  – λ_b × π_E × π_Q × π_P

• קריסטלים / אוסקילטורים: סעיף 18  – λ_b × π_T × π_Q × π_E

# 3  הנחות וגבולות

• תנאי סביבה: GF – קרקעי, קבוע

• טמפרטורת סביבה מרבית: 40.0 °C

• יחס עקה (Stress Ratio): 50%

• רמת איכות רכיבים: S – Space / JANTXV (S)

• מצב כשל: קבוע (אינו כולל תקופת ה-Burn-In וסוף החיים)

• חישוב MTBF מבוסס על עומס כשל קבוע (Constant Failure Rate – CFR)

• רכיבים שלא זוהו כוללים אינם נכנסים לחישוב הכולל

• ל-π_L (Learning Factor) הונחה תקופת ייצור מעל 2 שנים (π_L = 0.5)

# 4  סימוכין ותקנים

[1]  MIL-STD-217F, Notice 2, "Reliability Prediction of Electronic Equipment," Department of Defense, USA, 28 February 1995.

[2]  MIL-HDBK-338B, "Electronic Reliability Design Handbook," 1998.

[3]  IEC 62380, "Reliability Data Handbook," 2004.

[4]  JEDEC JEP122H, "Failure Mechanisms and Models for Semiconductor Devices," 2016.

[5]  Texas Instruments Reliability Data – www.ti.com/quality

[6]  Analog Devices Reliability Data – www.analog.com/quality-reliability

# 5  תוצאות – טבלת קצבי כשל

סביבה: GF | טמפרטורה: 40.0°C | איכות: S | עקה: 50%

| סה"כ λ_p (כשלים/10⁶שע) | λ_p יחידה (כשלים/10⁶שע) | כמות | מודל MIL-217F | גורם π_E | גורם π_Q | גורם π_T | מקור נתונים | יצרן | מק"ט | תיאור | RefDes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | סה"כ מערכת |

# 6  MTBF כולל ומסקנות

6.1  תוצאות מסכמות

● קצב הכשל הכולל של המערכת: λ_sys = 0.0000  כשלים / 10⁶ שעות

● קצב הכשל בפיזית FIT: λ_sys = 0.00  FIT (כשלים / 10⁹ שעות)

● MTBF מחושב: 999,999,999  שעות   (114155.3 שנים)

● סביבת חישוב: GF – קרקעי, קבוע

● טמפרטורת סביבה: 40.0 °C

● רמת איכות: S – Space / JANTXV (S)

6.2  פרשנות התוצאות

ה-MTBF המחושב של 999,999,999 שעות (114155.3 שנים) מצביע על רמת אמינות גבוהה. המערכת עומדת בדרישות אמינות טיפוסיות לציוד רכוב (Airborne/Ground Fixed).

6.3  המלצות

• ביצוע Thermal Management לרכיבים בעלי π_T גבוה (ICs, Power devices)

• שדרוג רמת האיכות לרכיבים קריטיים מ-C לרמת B-2 ומעלה

• הוספת Derating לרכיבים הפועלים מעל 70% מעומסם המרבי

• ביצוע Burn-In להפחתת כשלות ינקות (Infant Mortality)

• עדכון ניתוח זה בכל שינוי ב-BOM, בתנאי הסביבה, או ברמת האיכות

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

מסמך זה הופק אוטומטית על ידי כלי ניתוח האמינות. יש לאמת את הנחות הקלט לפני שימוש בתוצאות.